|  | TRAINING SETS |  |  | TEST SETS |  |  | ANALYSIS SETS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Measure | Ances Controls (CN/<50) | DIAN Controls (CN/A-) | Knight ADRC Controls (CN/A-) | Ances Controls (CN/<50) | DIAN Controls (CN/A-) | Knight ADRC Controls (CN/A-) | CN/A- | CN/A+ | CI |
| T1 MPRAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Voxel size (mm3) | 1.0 | 1.1 x 1.1 x 1.2 | 1 x 1 x 1.2 or 1.0 | 1.0 | 1.1 x 1.1 x 1.2 | 1 x 1 x 1.2 or 1.0 | 1 x 1 x 1.2 or 1.0 | 1 x 1 x 1.2 or 1.0 | 1 x 1 x 1.2 or 1.0 |
| TR (ms) | 2400 | 2300 | 2300 - 2400 | 2400 | 2300 | 2300 - 2400 | 2300 - 2400 | 2300 - 2400 | 2300 - 2400 |
| TE (ms) | 3.16 | 2.95 | 2.95 - 3.16 | 3.16 | 2.95 | 2.95 - 3.16 | 2.95 - 3.16 | 2.95 - 3.16 | 2.95 - 3.16 |
| Flip Angle | 8° | 9° | 8° - 9° | 8° | 9° | 8° - 9° | 8° - 9° | 8° - 9° | 8° - 9° |
| Resting-state fMRI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Voxel size (mm3) | 4.0 | 3.0 – 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 – 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| TR (ms) | 2200 | 2200 – 3000 | 2200 | 2200 | 2200 – 3000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| TE (ms) | 27 | 27-30 | 27 | 27 | 27-30 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Flip Angle | 90° | 80° | 90° | 90° | 80° | 90° | 90° | 90° | 90° |
| # runs / # frames per run | 2 / 164 | 1 / 120 | 2 / 164 | 2 / 164 | 1 / 120 | 2 / 164 | 2 / 164 | 2 / 164 | 2 / 164 |

Supplementary File 1. Summary of acquisition parameters for structural T1 and resting-state functional MRI. TR = repetition time, TE = echo time.